ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обект :„Рехабилитация улични настилки гр.Смядово – 2014 г.”

Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на частична рехабилитация на три улици в град Смядово,както и едно кръгово кръстовище и паркинг.

При изпълнение на строително монтажните работи в обхвата на предмета на поръчката следва стриктно да се съблюдават всички технологични норми и изисквания, произтичащи от спецификата на дейностите, съгласно нормативните документи – Закон за устройство на територията, Закон за безопасни и здравословни условия на труд, Закон за управление на отпадъците, Закон за опазване на околната среда и всички поднормативни актове, приложими към дейностите:Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР,Наредба № 7 от 23 септември 1999 година за минималните изисквания за ЗБУТ за работните места /8 от 20 декември 2008 година за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / или здраве и безопасност при работа, Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 година за условията и реда за провеждане провеждане на периодично обучение и инструктажа на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ, Противопожарни изисквания и др.

І .Рехабилитация на улични настилки по ул. ”Владайско въстание”  в участъка от ЖП до ОК 38 – обекта представлява градска улица с нисък клас в централната част на града,на която е необходимо да се извършат пътни и асфалтови рехабилитационни работи,а именно:

Да се демонтират съществуващите разбити  улични  бордюри с нови  бетонови с размери 50/25/15 ;

Да се  направи нов банкет с инертен материали. Да се почисти терена зад банкета;

След приключване на пътните работи да се фрезова пътното платно на необходимите места, да се изпълнят кърпежи с неплътен асфалтобетон и ново покритие с плътен асфалтобетон на уличното платно. На ремонтираните участъци ще се положи хоризонтална маркировка.

ІІ. Рехабилитация на улични настилки по улица „Черноризец Храбър” гр.Смядово участъка от ОК 557 до ОК 531 – обекта представлява градска улица от нисък клас намираща се в централната част на града.Рехабилитацията касае изпълнение на фрезоване на необходимите места на пътното платно,повдигане на дъждоприемни и ревизионни шахти до необходимото ниво, предварителен кърпеж за изравняване на настилката с плътен асфалтобетон и преасфалтиране с плътен асфалтобетон с дебелина на пласта 5 см.

ІІІ..Рехабилитация на улични настилки по улица„Захари Величков” в  гр.Смядово в участъка от ОК 557 до ОК554 – обекта представлява градска улица от нисък клас намираща се в централната част на града.Рехабилитацията касае изпълнение на фрезоване на необходимите места на пътното платно, повдигане на дъждоприемни и ревизионни шахти до необходимото ниво, предварителен кърпеж за изравняване на настилката с плътен асфалтобетон и преасфалтиране с плътен асфалтобетон с дебелина на пласта 6 см.

ІV. Кръгово кръстовище -  за обекта има разработен проект в работна фаза. Целта на проектното решение е да се подобри и осигури безконфликтно транспортно обслужване в района на сега съществуващото четириклонно пътно кръстовище при км.2+711 на път ІІІ – 7302 „Смядово-Златар –Драгоево – Велики Преслав” с ул.”Генерал Заимов” и ул.”Начо Гайдов „ в гр.Смядово, чрез изграждане на кръгово кръстовище с малък среден остров. Външен диаметър  - 28 метра, широчина на пътното кръстовище – 7,00 м. В проекта е даден трасировъчен план с точното месторазположение на островите, канализиращи движението. Изпълнението на островите ще се извърши в следната последователност:

- изрязване на асфалтобетоновата настилка и отстраняване на излишния материал,за оформяне на леглото на бордюрите,ограничаващи островите на кръстовището;

- надупчване на асфалтобетоновата настилка в рамките на острова,за постигане на дрениращ ефект;

- попълване на острова с инертен материал;

- поставяне на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка в района на кръстовището;

Към проекта има проект за организация на движението. Площите забранени за движение са означени с хоризонтална маркировка и са оградени с гумени пътеуказатели.

V. Паркинг -  за обекта има разработен проект в работна фаза. За нуждите на населението от гр.Смядово при подпорната стена на СОУ „ Св.св.Кирил и Методий” се оформя паркинг за МПС – 25 броя места. За обслужване на паркинга и за преминаване на транзитно пешеходно движение в района е предвиден за изграждане нов тротоар с широчина 1,50 м от бетонови плочи 40/40. Предвижда се изпълнението на премахване на пласт от компрометираната  и замърсена трошенокаменна настилка. Попълване и оформяне на наклоните с настилка от инертен материал с необходимата по проекта зърнометрия и уплътняване до достигане на необходимото ниво. Монтаж на бетонови паркинг елементи и направа на тротоар от бетонови плочи 40/40.

При изпълнението на горепосочените обекти строителството е предвидено да се извършва без затваряне на движението при спазване на НАРЕДБА №3/16.08.2010 г. на МРРБ – за В.О.Б.Д. при дълготрайни ремонтни работи върху пътното платно на двупосочни улици без отбиване на движението.